H45B08K　H45B16K

◎上手に詰め替えるための知識

詰め替えに適切なタイミングと方法

- インクが無くなったらできるだけ早く詰め替えましょう。
インクが既に無くなっているにも関わらず印刷を続けたり、そのままカートリッジを長時間放置すると、ヘッドが（乾き切って）ダメージを受け、カートリッジを再利用できなくなることがあります。

- 印刷してインクを使い切り印刷が薄くなってから、推奨される適量のインクを詰め替えましょう。
インクはカートリッジの中のパックに充填され、適切な内圧によって吐出されます。もしインクの注入量が多すぎたり、カートリッジの内圧が不安定であれば、インクがもれたりインクの吐出量が少なくなるため、正常な印刷は困難になります。

◎道具や付属品のリスト

User’s Manualの図を参照してください

- 手袋

- リフィルクリップ

- 40mlインクコンテナー　２個（H45B16Kでは4個）

- インク吸引シリンジ

- ゴム栓　２個
(1個はリフィルクリップのゴム孔に装着されています)

◎詰め替えの手順

User’s Manualの図を参照してください

- リフィルクリップのゴム孔に、あらかじめゴム栓をします。
リフィルクリップにヘッド側を入れてから上部を押して、カチッと音がするまで押し込みます。

- リフィルクリップ(とカートリッジ)を上下逆にひっくり返し、カッターナイフなど尖ったものでカートリッジの底部に貼ってある黒いフィルムをはがします。

注意：　カッターナイフなどの尖ったものを使うとき、自分を傷つけないよう充分に注意をしてください。

- インクコンテナーのキャップの先の突起で、金属のボールをカートリッジ内部に押し込み、インク注入孔を開けます。

- インクコンテナーのキャップを開け、インクコンテナーをインク注入孔に差し込みます。
インクコンテナーの胴をゆっくりと押しては放すことを繰り返し、４０ml（インクコンテナー１本）のインクを注入します。

注意１：　上記の推奨される適量は、完全に使い切ったカートリッジに詰め替えるときの適量です。

- インクを注入し終わったら、インクコンテナーをインク注入孔から抜き去ります。
リフィルクリップのゴム孔をふさいでいたゴム栓を抜いて、これをインク注入孔にしっかり最後まで完全に押し込みます。

注意：　しっかり最後まで完全にゴム栓を押し込み、完全にインク注入孔を密閉しないと、あとでインクが漏れ出します。

- インク吸引シリンジをリフィルクリップのゴム孔に接続します。
約1mlのインクをインク吸引シリンジ側に抜き取れるまで、ゆっくりとカートリッジ内部の空気を抜き取ります（カートリッジの状態によっては、6-7mlのカートリッジ内部の空気を吸い出さねば、インクが吸い出せません）。

注意：　このステップは、必ずヘッド側を上にしておこないます。
また、このステップでは、吸引したインクや空気を決してカートリッジ側へ逆流させないよう、細心の注意を払ってください。

メモ：　このステップは、ヘッドを清浄し内圧を下げてインク吐出量を適正に戻すためにおこないます。

◎困ったときの非常手段

１　ヘッドからインクが出てこない、印刷物に白線が出る

理由：　ヘッドが渇き切ってダメージを受けています。

カートリッジの中にインクが無くなっていたのに印刷しようとしたり、インクが消耗したまま１ヶ月程度放置すると起こります。

解決

- 数枚重ねた清潔で柔らかなティッシュペーパーにぬるま湯を含ませ、ヘッドに押し当てて少なくとも１時間保ちます（もし２－３ヶ月放置してしまったカートリッジなら、３時間ほどおこないます）。

- カートリッジをリフィルクリップに装着し（詰め替え手順１）、ヘッドを下へ向けた状態でインク吸引シリンジでインクを１mlほど抜き取ります（詰め替え手順６ではヘッドを上へ向けて、非常手段1-2ではヘッドを下に向けておこないます）。

- ヘッドを乾いた清潔で柔らかなティッシュペーパーに押し当てます。もしクリアに印刷できたら、プリンターに装着して「カートリッジ・クリーニング」をおこないます。

２　ヘッドからインクが漏れ出る、印刷物が正常でない。

理由：　推奨された適量以上のインクが注入されたか、カートリッジの内圧が正常な状態に保たれていません。

解決

- リフィルクリップと吸引シリンジを使って「詰め替えの手順」の６をおこないます（非常手段2-1では、詰め替え手順６と同様にヘッドを上に向けておこないます）。

- 完全にインクの漏れ出しが止まったら、プリンターに装着して「カートリッジ・クリーニング」をおこないます。

「非常手段」を試みても印刷品位が改善されないとき、
良質設計株式会社　お客さまセンター　http://www.ryoushitsu.co.jp/　support@ryoushitsu.co.jp